附件1：

| 昆仑电梯改造（单台）载重：1500KG 层站：40/38 速度：4M/S 台数：1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设备部分 |  |
|  | 更新项目 | 保留部分 |
| 1 | 主机（永磁同步电机） |  |
| 2 | 电气部分（控制柜、变频器、门机、操纵箱、外招按钮、电缆线等） |  |
| 3 | 门系统（厅门上坎、厅门、轿门） |  |
| 4 | 曳引钢丝绳（进口）、限速器、滚轮导靴、轿顶轮等 |  |
| 5 | 轿厢空调 |  |
| 6 |  | 导轨 |
| 7 |  | 轿厢 |
| 8 |  | 对重架 |
| 9 |  | 地坎 |
| 10 |  | 缓冲器 |
|  | 安装部分 |  |
| 1 | 设备安装 |  |
| 2 | 楼板打洞、机房整改、井道修补、安全防护、各项安装配套施工 |  |
| 3 | 报政府验收并取证 |  |
|  | 电梯拆除 |  |
| 1 | 主机、控制柜、钢丝绳、厅门等拆除 |  |
| 2 | 拆除旧件处置待定 |  |

附件2：

昆仑项目电梯技术规格表

|  | 电梯编号 | T-1 | T-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯功能 | 客梯 | 客梯 |
| 2 | 品牌系列 | 投标单位填写 | 投标单位填写 |
| 3 | 有无机房 | 有机房 | 有机房 |
| 4 | 无障碍电梯功能 | 无 | 无 |
| 5 | 消防迫降功能 | 配置 | 配置 |
| 6 | 消防员操作功能 | 不配置 | 不配置 |
| 7 | 驱动形式 | 交流变频变压调速牵引永磁同步无齿轮曳引机(VVVF) | 交流变频变压调速牵引永同步无齿轮曳引机(VVVF) |
| 8 | 曳引方式 | 采用曳引钢丝绳方式 | 采用曳引钢丝绳方式 |
| 9 | 单台电功率(KW) | 投标单位填写 | 投标单位填写 |
| 10 | 载重量(kg) | 1500 | 1500 |
| 11 | 速度(m/s) | 4.00 | 4.00 |
| 12 | 控制模式 | 2台群控 |  |
| 13 | 平时操作停层 | 1F-4F,6F-21F,23F-40F |  |
| 14 | 楼层/停站/轿门数量 | 40/38/38 | 40/38/38 |
| 15 | 电梯提升高度(m) | 132 | 132 |
| 16 | 保留轿厢 | 现场为准 | 现场为准 |
| 17 | 保留导轨 | 现场为准 | 现场为准 |
| 18 | 保留缓冲器 | 现场为准 | 现场为准 |
| 19 | 开门类型 | 中分 | 中分 |
| 20 | 梯门尺寸(宽x高)(WxH)(mm) | 1100*2100 | 1100*2100 |
| 21 | 最小井道净尺寸 (WxD)(mm) | 2500*2600 | 2500*2600 |
| 22 | 底坑深度(mm) | 4000 | 4000 |
| 23 | 冲顶高度 | 6630 | 6630 |
| 24 | 主入口层站 | 1F | 1F |
| 25 | 井道分隔墙 | 有 | 有 |
| 26 | 井道安全门 | 无 | 无 |
| 27 | 是否贯通门 | 否 | 否 |
| 28 | 预留BA接口 | 预留 | 预留 |
| 29 | 外呼 | 保留原外呼盒，更换按钮 |  |
| 30 | 闭路电视 | 预留随行网线 | 预留随行网线 |
| 31 | 门禁系统(读卡器) | 预留IC卡接口(干接点) | 预留IC卡接口(干接点) |
| 32 | 轿厢空调 | 单冷空调 | 单冷空调 |
| 33 | 有无对重安全钳 | 无 | 无 |
| 34 | 对重位置 | 保留 | 保留 |
| 35 | 门保护装置类型 | 光幕 | 光幕 |
| 36 | 数字五方对讲 | 需要 | 需要 |
| 37 | 厅外到站显示 | 到站灯 | 到站灯 |
| 38 | 轿厢前壁 | 保留 | 保留 |
| 39 | 轿厢侧壁 | 保留 | 保留 |
| 40 | 轿厢后壁 | 保留 | 保留 |
| 41 | 轿厢门 | 304不锈钢1.5mm | 304不锈钢1.5mm |
| 42 | 轿厢操纵箱(主操纵箱) | 一体式操纵箱、微动机械按钮、带15寸主液晶显示 |  |
| 43 | 轿厢操纵箱(副操纵箱) | 一体式操纵箱、微动机械按钮、带15寸主液晶显示 |  |
| 44 | 报站功能 | 配置 | 配置 |
| 45 | 层/厅门 | 考漆钢板1.5mm+不锈钢镀钛 1.0mm | 考漆钢板1.5mm+不锈钢镀钛1.0mm |
| 46 | 层门地坎材质 | 保留 | 保留 |
| 47 | 到站灯 | 保留 | 保留 |
| 48 | 层站到站钟 | 保留 | 保留 |
| 49 | 随性电缆 | 配置 | 配置 |
| 50 | 钢丝绳 | 进口 |  |
| 51 | 门机系统 | 变频门机系统、且能自适应调节力矩大，需投标方自行设计生产制造 |  |
| 52 | 轿厢意外移动保护装置 | 需投标方自行生产制造，并提供型式试验报告 |  |
| 53 | 限速器 | 需投标方自行设计生产制造，并提供型式试验报告 |  |
| 54 | 智慧电梯 | 要求投标方在电梯日常维保时，可将工单实施情况以及电梯故障报警 可实时接入上传“上海电梯维保小程序”平台 |  |

电梯功能表

|  | 关门力矩保护 | 关门等待取消 | 反向指令自动消除 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轿厢开门保护 | 轿厢关门保护 | 满载直驶 |
|  | 自动返回基站 | 轿顶检修 | 轿内照明和风扇智能控制 |
|  | 开、关门按钮 | 厅、轿门分别控制 | 厅外及轿内方向指示 |
|  | 内部通话装置 | 警铃 | 错误指令取消 |
|  | 重新初始化运行 | 安全停靠 | 终端楼层保护 |
|  | 启动时力矩补偿 | 开、关门按钮灯 | 大厅呼梯指令取消 |
|  | 提前开门 | 轿厢关门延迟保护 | 自动泊梯 |